Załącznik nr 1

Zadanie nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy ezt serii EN57 nr 838

- Prace naprawy poziomu P4 wykonywane przez Wykonawcę:

- Naprawa poziomu P4 elektrycznych zestawów trakcyjnych wg DSU EZT 5B+6B+5B, 5B+6B+6B+5B (EN57, EN71) zatwierdzoną decyzją nr TTN-512-140/10 i dokumentacji konstrukcyjnej EN57. Wszystkie zestawy kołowe wymagają przeobręczowania.

- Naprawa P5 sprzęgów czołowych i między-wagonowych.

- Zdemontować przetwornicę LKPa330 oraz sprężarkę A-50 i zwrócić do Zamawiającego (szczegóły ustalić z Zamawiającym).

- Montaż przetwornicy głównej PSM-26 NS – dostarczy Zamawiający.

- Montaż sprężarki głównej SK11 – dostarczy Zamawiający.

- Naprawa dźwigni przycylindrycznych oraz ich zawieszenia, a w przypadku stwierdzenia ich nadmiernego zużycia bądź uszkodzenia wykluczającego możliwość naprawy, wymiana na nowe.

- Wyciąć w całości obecne rynienki stalowe i zastosować rynienki z tworzywa sztucznego wyłącznie nad drzwiami automatycznymi i „motylkowymi”.

- W przypadku braku osłon syren tonowych należy uzupełnić braki lub wymienić syrenę na nową.

- Wykonawca dostarczy i zainstaluje System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej spełniający zapisy ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych. SIP musi zawierać dedykowane urządzenia oraz oprogramowanie spełniające następujące wymagania:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał się do konfiguracji oprogramowania w sterownikach kabinowych oraz wykonania testów, w toku których sprawdzona zostanie współpraca sterowników w pojazdach z oprogramowaniem stacjonarnym służącym do programowania treści tablic, który znajduje się w siedzibie Zamawiającego tj. proces poprawności prezentowania treści tablic wygenerowanych w oprogramowaniu stacjonarnym.

- Wszystkie urządzenia wchodzące w skład Systemu muszą być fabrycznie nowe, nie posiadać wad oraz uszkodzeń, być zgodne z Polskimi normami i przepisami oraz być dostosowane do panujących w Polsce warunków klimatycznych oraz charakteryzować się wysoką niezawodnością, bezpieczeństwem eksploatacji na pojazdach trakcyjnych, nowoczesną technologią, estetyką wykonania i instalacji oraz łatwością i ergonomią obsługi.

- Wszystkie dostarczone urządzenia oraz komponenty wchodzące w ich skład muszą być oznakowane lub udokumentowane w taki sposób, aby Zamawiający mógł bez przeszkód zidentyfikować zarówno producenta jak i samo urządzenie/komponent.

- Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem należy zamontować:

- Tablice LED wewnętrzne – po jednej na każdy przedział, tablice LED w kolorze czerwonym lub bursztynowym, rozdzielczość min. 120x16 pixeli z możliwością wyświetlania tekstu w dwóch wierszach.

- Tablice LED zewnętrzne „czołowe” (2 szt.) w kolorze bursztynowym, rozdzielczość min. 84x16 pixeli.

- Tablice LED zewnętrzne „boczne” (6 szt.) w kolorze bursztynowym, rozdzielczość min. 96x32 pixeli z możliwością wyświetlania tekstu w czterech wierszach.

- Głośniki zapewniające w każdym miejscu wagonu komfort odbioru nadawanych komunikatów (np. o mocy min. 10W).

- Po jednym mikrofonie w każdej kabinie maszynisty.

- System zgodnie z wytycznymi zawartymi w powyższym Rozporządzeniu oraz wytycznymi Zamawiającego musi:

  - W sposób automatyczny prezentować podróżnym w trybie ciągłym dynamiczną informację wizualną oraz dźwiękową, sprzężoną z danymi o rozkładzie jazdy pobieranymi cyklicznie z systemu Zamawiającego, uwzględniającą bieżące położenie pociągu na szlaku i wynikające z tego odchylenie względem planowego rozkładu jazdy.

  - Umożliwiać sterowanie systemem na pojeździe za pomocą sterownika zainstalo-wanego w każdej kabinie maszynisty, wyposażonego w kolorowy, sterowany dotykowo pojemnościowy wyświetlacz o przekątnej min. 10”, zabezpieczony szybą hartowaną, posiadający automatyczną regulację jasności zależną od poziomu natężenia oświetlenia. Na sterowniku gniazdo USB służące do przesyłania danych zabezpieczyć w celu zapobiegania uszkodzeniu i zabrudzeniu, zdjęcie zaślepki powinno być możliwe w każdym momencie.

  - Zapewniać ergonomiczne sterowanie pozwalające na łatwą i intuicyjną realizację czynności sterujących z poziomu ekranu maszynisty.

  - W przypadku zaniku sygnału GPS System musi zapewnić możliwość wprowadzania przez maszynistę manualnej korekty do aktualnego położenia pociągu poprzez wybór stacji w danej relacji.

  - Przechowywać w pamięci dane tras, rozkładów jazdy i zapowiedzi głosowych dotyczących zarówno aktualnego dnia jak i dni następnych. Wykonawca ustali z Zamawiającym wielkość bufora dotyczącego ilości dni.

  - Umożliwiać włączenie zasilania dla Systemu oraz sterowanie systemem z czołowej kabiny maszynisty, w tym umożliwiać zaprogramowanie przez obsługę pociągu prezentowania numeru pociągu dla kierunku przeciwnego po osiągnięciu ostatniego przystanku linii.

  - Aktualizować dane dotyczące rozkładu jazdy z systemu centralnego w sposób automatyczny w częstotliwości uzgodnionej z Zamawiającym, transmisja danych musi odbywać się poprzez moduł łączności GSM.

  - Umożliwiać automatyczną korektę prezentowanych na ekranach informacji o realizacji trasy w oparciu o informacje, o bieżącej lokalizacji pochodzące z modułu GPS.

  - Wyświetlać informacje: numer pociągu / oznaczenie trasy; stacja źródłowa i docelowa; stacje pośrednie w formie przewijanego tekstu (przejechane przystanki nie mają być prezentowane); datę i aktualny czas; bieżący oraz następny przystanek na podstawie pozycji GPS.

  - Umożliwiać zapowiadanie i wyświetlanie dodatkowych komunikatów, które dostarczy Zamawiający.

  - Zapewniać automatyczne wstrzymanie emisji komunikatów automatycznych do czasu zakończenia realizacji zapowiedzi przez maszynistę w przypadku włączenia mikrofonu przez maszynistę. W kabinie maszynisty należy zabudować dodatkowy głośnik umożlwiający odsłuch wygłaszanych komunikatów z niezależną regulacją głośności.

  - Umożliwiać Zamawiającemu zdalną oraz lokalną diagnostykę urządzeń wchodzących w skład Systemu. Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprogramowanie do obsługi Systemu (obsługa przez pracowników Zamawiającego) oraz wykona instruktarz dla wskazanych przez Zamawiającego pracowników, odpowiedzialnych za serwis i utrzymanie pojazdów. Realizacja instruktarzu wykonana będzie w siedzibie Zamawiającego niezwłocznie po dostarczeniu pojazdu.

- Producent musi zaprogramować przystanki, pozycje GPS oraz komunikaty w języku polskim i angielskim (wytyczne dostarczy Zamawiający).

- Zastosowane okablowanie musi być ekranowane.

- Należy zapewnić redundancję systemu rozgłoszeniowego tj. zdublowanie krytycznych elementów systemu rozgłoszeniowego, w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa załamania pracy systemu.

- Urządzenia muszą spełniać aktualne normy PN-EN 50155 oraz PN-EN 45545.

- Pojazd musi cyklicznie (nie rzadziej niż co 10 sekund) przysłać do systemu centralnego dane o bieżącym numerze pociągu, numerze bocznym pojazdu, aktualnym czasie oraz bieżącej pozycji GPS. Wykonawca zapewni Zamawiającemu niczym nieograniczony dostęp do ww. danych, umożlwiający ich automatyczne i cykliczne pobieranie oraz przetwarzanie przez systemy będące w gestii Zamawiającego.

- Wykonawca dla wszystkich dostarczanych w ramach systemu urządzeń oraz oprogramowania, dostarczy Zamawiającemu instrukcję obsługi, instrukcję przywracania systemu po wystąpieniu awarii oraz dokumentację techniczną, a po okresie trwania gwarancji przekaże Zamawiającemu dostęp administracyjny (loginy i hasła do kont z najwyższymi uprawnieniami).

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu oprogramowanie systemu w wersji instalacyjnej wraz z instrukcją instalacji oraz niezbędnymi licencjami na bezterminowe użytkowanie przez Zamawiającego.

- Wykonawca zmodernizuje elektryczne połączenia międzywagonowe poprzez zastosowanie złącz typu Harting lub równoważnych (dostarcza Wykonawca) oraz zamontuje hermetyczne złącza do połączeń sygnałów elektrycznych systemu SIP pomiędzy wagonami oraz na czołach ezt. Gniazda typu Harting powinny być zabudowane tak, aby skierowane były ku dołowi pojazdu.

- Wykonawca zapewni kompatybilność pod względem sterowania i komunikacji interfejsu danych w trakcji wielokrotnej oraz sygnalizację stanu w kabinie maszynisty dla systemu informacji pasażerskiej oraz nowych napędów drzwi automatycznych bocznych z pozostałymi pojazdami ezt należącymi do Zamawiającego (np. EN57-1107, EN71-044). Należy zastosować pojedyncze gniazdo hermetyczne do zastosowań przemysłowych – uzgodnić rozwiązanie z Zamawiającym. Sterowanie napędów drzwiowych powinno być również kompatybilne z pojazdem za pośrednictwem tylko dotychczasowego automatycznego sprzęgu elektrycznego (sygnał 110V DC).

- Na pulpicie maszynisty, w bezpośrednim sąsiedztwie sterownika SIP zainstalować włącznik bistabilny umożliwiający uruchomienie sterownika SIP bez potrzeby pozostawienia rozrządu na nieaktywnym pulpicie.

- Zamontować na pulpicie w kabinie maszynisty A i B dwa gniazda elektryczne 230V AC o klasie szczelności IP44 (gniazda podwójne z uziemieniem i przesłonami). Miejsce montażu gniazda elektrycznego ustalić z Zamawiającym.

- Fotele maszynisty w kabinie maszynisty A i B obszyć nową tapicerką zgodnie z kolorystyką dostarczonych siedzisk pasażerskich przez Zamawiającego.

- Wymienić drzwi do kabiny maszynisty A i B. Drzwi powinny się otwierać nie mniej niż do ograniczającej to otwarcie osłony grzejnika, ewentualnie znajdującego się przed osłoną odbojnika umieszczonego w podłodze.

- Wymiana dolnych klap inspekcyjnych drzwi automatycznych.

- Wymienić wszystkie płaty drzwiowe drzwi automatycznych na płaty drzwi aluminiowych z szybą klejoną pakietową.

- Wymienić napędy drzwiowe. Montaż nowych napędów drzwi bocznych wraz z sygnalizacją pracy – ZORIN dostarczy Zamawiający. Dodatkowo nad drzwiami wejściowymi w osłonie mechanizmów napędowych drzwi automatycznych zamontować oświetlenie LED – analogicznie jak na eksploatowanym pojeździe EN71-040 (dokumentacja fotograficzna nr 1).

- Wymiana podłogi drewnianej -100 %.

- Wymiana wykładziny podłogowej – 100 % (wykładzina podłogowa - wg. EN 45545-2, HL) 
- nowa wykładzina podłogowa powinna pokrywać ściany boczne do wysokości ok. 100 mm.

- Wymiana podłogowych klap inspekcyjnych silników trakcyjnych w wagonie silnikowym, okucie elementami z blachy nierdzewnej z zaokrąglonymi rogami.

- Wymiana izolacji termicznej – 100%.

- Wymiana płyt warstwowych Unilam ściennych w przedsionkach i w przedziałach pasażerskich – 100 %.

- Wymiana płyt sufitowych w przedsionkach i w przedziałach pasażerskich – 100 %.

- W ramach wymiany wyłożeń ścian przedziałów pasażerskich, przedsionków oraz płyt sufitowych Zamawiający nie oczekuje wymiany 100% profili aluminiowych stosowanych do łączenia poszczególnych wyłożeń. Profile wymagające wymiany należy zdemontować, oczyścić poprzez szczotkowanie i założyć ponownie.

- Wymienić istniejące lampy jarzeniowe na lampy z elementami świetlnymi LED – barwa światła naturalna 4000 ÷ 45000K. Nowo zamontowana pojedyncza linia świetlna lamp powinna posiadać oświetlenie główne oraz oświetlenie awaryjne zarówno w przedsionkach jak i przedziałach pasażerskich. Zasilanie lamp z przetwornicy głównej - bloku 110V DC. Elementy LED mocowane na płycie głównej lampy (nie dopuszcza się montażu świetlówki 
z elementami LED). LED zabezpieczone przed kradzieżą i kurzem w szczelnej obudowie. Zamawiający wymaga instalacji lamp wbudowanych w sufit, umożliwiających swobodny dostęp do klap inspekcyjnych drzwi bocznych.

- Wymienić na nowe stoliki podokienne - stoliki podokienne powinny być z włókna szklanego (żywica epoksydowa) w kształcie trapezu. Szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- Jeżeli jest taka potrzeba dokonać prawidłowego montażu okien pakietowych. Wymienić uszkodzone szyby.

- Wykonać renowację i pomalować maskownice okienne w przedziałach pasażerskich 
i otwartych. Uszkodzone mechanizmy otwierania okien wymienić na nowe.

- Wymienić instalację ogrzewania elektrycznego oraz wymienić (dwa) grzejniki stalowe zainstalowane w przedziałach pasażerskich na grzejniki z blachy nierdzewnej.

- Wymienić izolację termiczną pod grzejnikami – 100 %.

- Grzejniki umieszczone w przedsionkach i przedziałach otwartych zabudować nowymi osłonami ze stali nierdzewnej posiadającymi skośną płaszczyznę górną.

- W przejściach między wagonowych wymienić na nowe płyty gumowe PKP (wałki), płetwy oraz pomosty przejściowe.

- Zamontować w drzwiach między wagonowych system łożyska rozwiniętego ROLLON.
SN 28-750(60+60)-700-1490.

- Toaletę w wagonie „Ra” odnowić. Szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- W wagonie „Ra” oraz w wagonie „Rb” w obecnym przedziale bagażowym A należy:

      - Zabudować ścianki działowe z otwieranymi na przedział otwarty drzwiami. Ścianki umiejscowić jak najbliżej okien, za tzw. drzwiami „motylkowymi” (szerokość przedziału służbowego min. 1200 mm.). Drzwi wyposażone w małe uchylne okienko do sprzedaży biletów. Okienko powinno być otwierane w kierunku przedziału służbowego za pomocą klamki – nie dopuszcza się stosowania zatrzasków. Drzwi od strony przedziału służbowego muszą być wyposażone w dźwignię antypaniczną z możliwością otwarcia bez względu na zamknięcie zamków patentowych. Patrząc od strony przedziału otwartego zaznaczyć na podłodze obszar działania drzwi do przedziału służbowego – zgodnie z rysunkiem (zaznaczone kolorem brązowym). Obszar ten należy oznaczyć poprzez wycięcie wykładziny w strefie działania drzwi i zastąpienia go fragmentem wykładziny podłogowej w kolorze żółtym (Mondo Punti P71). Łączenie obu wykładzin powinno gwarantować zabezpieczenie przed odklejeniem i zapewniać ciągłość wykładziny.

      - Przy drzwiach zamontować przycisk „wezwanie kierownika pociągu”.

      - Powstały przedział służbowy wyposażyć w:

        - Składany stolik do wypisywania biletów.

        - W oświetlenie sufitowe załączane osobnym włącznikiem zlokalizowanym przy stoliku, oświetlenie umieszczone nad stolikiem, tak aby w porze nocnej nie oślepiało maszynisty (nie może być umieszczone w osi pojazdu).

        - Dwa rozkładane siedzenia.

        - Dwa gniazdka elektryczne 230V AC o klasie szczelności IP44 (gniazda pojedyncze 
z uziemieniem i przesłonami) zabudowane w okolicy siedzeń.

        - Nowe osłony grzejników ze skośną płaszczyzną górną, wykonane ze stali nierdzewnej, grzejniki zamontować w pozycji pionowej zgodnie z rysunkiem (zaznaczone kolorem czerwonym).

      - W miejscu starej ścianki przedziału bagażowego A pozostawić po obydwu stronach fragment starej konstrukcji (na szerokość grzejnika) oraz fragment konstrukcji pod sufitem. Pozostawiona konstrukcja będzie stanowić usztywnienie pomostu wejściowego.

      - W wagonach „Ra” i „Rb” w nowo powstałych przedziałach otwartych A w okolicy drzwi kierownika pociągu zamontować poręcz podsufitową ze stali nierdzewnej, o wytrzymałej konstrukcji spawanej. Poręcz wyposażyć dodatkowo w 8 gumowych uchwytów. Poglądowe miejsce montażu zaznaczono na rys. 1, rys. 2, rys. 3 kolorem żółtym. Poręcze należy rozplanować tak, aby nie kolidowały z potrójnym wieszakiem na rowery. Rozmieszczenie i typ poręczy do uzgodnienia z Zamawiającym.

      - Nowo powstały przedział otwarty A wagonu „Ra” (rys. 1):

        - Zamontować jednolite stałe ławy z oparciem w pobliżu lub pod ławami zamontować po jednym gnieździe elektrycznym 230V AC o klasie szczelności IP44 (gniazdo pojedyncze z uziemieniem i przesłoną).

        - Zamontować potrójny uchwyt rowerowy ze stali nierdzewnej (uchwyt rowerowy uwidoczniony na rysunkach w kolorze fioletowym).

      - Nowo powstały przedział otwarty A wagonu „Rb” (rys. 2):

        - Zamontować jednolite stałe ławy z oparciem w pobliżu lub pod ławami zamontować po jednym gnieździe elektrycznym 230V AC o klasie szczelności IP44 (gniazdo pojedyncze z uziemieniem i przesłoną).

Rozwiązania konstrukcyjne i miejsca montażu m.in.: stolika, siedzisk oraz gniazdek elektrycznych ustalić z Zamawiającym.

- Moduły toalety oraz umywalki z wagonu „Rb” zdemontować i zwrócić do Zamawiającego.

- Opis zabudowy przedziału pasażerskiego B w wagonie „Rb” wraz z jego nowym wyposażeniem (rys. 3):

- W miejscu starej ścianki (wejście do WC) zabudować pozostały po drzwiach wejściowych otwór.

- W miejscu usuniętej toalety wymienić w oknie szybę na przezroczystą.

- Grzejnik (z WC) przenieść na podłogę pod nowo zamontowane siedzenia pasażerskie.

- Patrząc od strony przedziału otwartego A zdemontować drzwi przesuwne do przedziału pasażerskiego B oraz z prawej strony pozostawić fragment starej konstrukcji ścianki na szerokość grzejnika oraz fragment konstrukcji pod sufitem (pozostawiona konstrukcja będzie stanowić usztywnienie pomostu wejściowego).

- Zgodnie z rysunkiem zamontować:

        - W miejscu usuniętego WC siedzenia pasażerskie (zaznaczono kolorem szarym).

        - Jedno rozkładane siedzenie (rozkładane siedzenie uwidocznione na rysunku w kolorze granatowym).

        - Potrójny uchwyt rowerowy ze stali nierdzewnej (uchwyt rowerowy uwidoczniony na rysunku w kolorze fioletowym).

        - W okolicy uchwytu rowerowego zamontować poręcz podsufitową ze stali nierdzewnej o wytrzymałej konstrukcji spawanej. Poręcz wyposażyć dodatkowo w 2 gumowe uchwyty (poręcz podsufitowa uwidoczniona na rysunku w kolorze żółtym). Rozmieszczenie i typ poręczy uzgodnić z Zamawiającym.

        - Grzejnik, który znajdował się poprzednio na ziemi (grzejnik uwidoczniono na rysunku w kolorze czerwonym) przenieść i zamontować pionowo na ścianę.

Miejsce montażu składanego siedziska, potrójnego uchwytu rowerowego, szerokości ścianki oraz rozmieszczenie grzejników ustalić z Zamawiającym.

- Montaż nowych siedzisk pasażerskich – siedziska dostarczy Zamawiający.

- Zamontować w wagonie „S” cztery podwójne gniazda USB o natężeniu 2A. Miejsce i montaż ustalić z Zamawiającym.

- Zamontować ramki reklamowe w przedziałach otwartych, pasażerskich oraz przedsionkach. Ramki reklamowe dostarczy Zamawiający. Szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- Wykonać nową malaturę na pudłach ezt zgodnie z obowiązującą kolorystyką Zamawiającego w systemie bazowym i technologii położenia warstw „mokra na mokrą”. Zastosować wyłącznie farby poliuretanowe - zarówno kolory bazowe jak i bezbarwną warstwę lakieru anty-graffiti.

- Wykonawca oznakuje ezt zgodnie z zasadami wskazanymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych, na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego (piktogramy, nr EVN, itd.). Dodatkowo Wykonawca na dachu wagonów rozrządczych umieści nr operacyjny pojazdu [838].

- Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego:

- Wykonawca przeprowadzi legalizację układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika energii elektrycznej prądu stałego) zainstalowanego na pojeździe.

- Wymagane jest, aby podczas demontażu oraz montażu układu pomiarowego Wykonawca sporządził protokół zawierający: nr pojazdu, nr systemowy licznika, datę i godzinę demontażu / montażu, wartości energii pobranej oraz oddanej, numery zdemontowanych plomb, protokół należy przekazać do Zamawiającego drogą elektroniczną najpóźniej 
3 dni po wykonanej czynności (adres przedmiotowej korespondencji uzgodnić z Zamawiającym).

- Oryginał świadectwa wzorcowania należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej w terminie odbioru końcowego.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania opłaty za wykonany odbiór licznika przez PKP Energetyka S.A. zgodnie z obowiązującą „Taryfą dla energii elektrycznej PKP Energetyka S.A.” oraz przekazania protokołu odbioru układu rozliczeniowo-pomiarowego przez PKP Energetyka S.A. do Zamawiającego, najpóźniej w terminie odbioru końcowego.

- Wykonawca opracuje dokumentację montażową i techniczno-ruchową dotyczącą wszelkich zmian wprowadzonych w pojeździe oraz dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie procedury oceny zmiany zgodnie z przepisami Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego w formie pisemnego oświadczenia wszelkie prawa autorskie dotyczące wyżej wymienionej dokumentacji. Przedmiotowa dokumentacja zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie odbioru końcowego.

- Wykonawca przed dostarczeniem pojazdów przekaże Zamawiającemu dokumentację powdrożeniową zawierającą m.in. opisy zastosowanych technologii, konfigurację i lokalizację urządzeń, budowę sieci, schematy przepływu i wymiany danych itp. Dokumentacja musi zostać przekazana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.

- Wykonawca wykona próby wielokrotne sterowania z innym pojazdem Zamawiającego 
w siedzibie Zamawiającego po pozytywnych odbiorach komisarycznych wykonania P4 całego pojazdu. Przedmiotowe próby będą wykonywane z pojazdem tj. EN57 / EN71 wykonanym 
w takim samym standardzie (wyposażonym w takie same systemy m.in. SIP, ZORIN jak przedmiotowy ezt) na koszt Wykonawcy i będą podstawą do odbioru wykonanej naprawy poziomu P4.

- Gwarancja na wszystkie wykonane prace – nie mniej niż 12 miesięcy.

- Rozplanowanie przedziału służbowego, przedziału otwartego i przedziału pasażerskiego.

UWAGA

Przedstawione poniżej rysunki są tylko rysunkami poglądowymi. Dokładne rozmieszczenie poszczególnych elementów należy uzgodnić z Zamawiającym.

Rys. 1 Rozplanowanie przedziału otwartego A w wagonie „Ra”.

Rys. 2 Rozplanowanie przedziału otwartego A w wagonie „Rb”.

Rys. 3 Rozplanowanie przedziału pasażerskiego B w wagonie „Rb”

Fotografia nr 1. Oświetlenie LED zamontowane na klapach inspekcyjnych drzwi automatycznych.

- Kolorystyka elementów

Wykonawca zastosuje nowe elementy wnętrza lub odnowi powłoki malarskie w następujących barwach:

- unilamy ścienne – U 2101

- unilamy sufitowe – RAL 9003

- wykładzina podłogowa – Mondo Punti P51

- wykładzina podłogowa – Mondo Punti P71 (dotyczy tylko obszaru działania drzwi do przedziału służbowego)

- pulpit maszynisty w kolorze – RAL 7026

- ramy drzwi między wagonowych w kolorze – RAL 7040

- ramy drzwi między przedziałowych w kolorze – RAL 7040

- klapy inspekcyjne drzwi automatycznych w kolorze – RAL 7040

- drzwi automatyczne od strony wewnętrznej w kolorze – RAL 3020

- drzwi między wagonowe w kolorze – RAL 3020

- pomosty przejściowe w kolorze – RAL 3020

- drzwi między przedziałowe w kolorze unilanu ściennego

- stoliki podokienne w kolorze – U 2101

- bagażniki w kolorze – RAL 7040

- ramy okienne w kolorze – RAL 7040

- śmietniczki w kolorze – RAL 7040

- nowe siedzenia w pierwszych przedziałach pasażerskich „Ra” i „Rb”
a) stelaż siedzisk pasażerskich w kolorze – RAL-9006,

b) tkanina obiciowa RUNOTEX wzór art. 8637 des SKM422/18,

c) zagłówki ze skóry ekologicznej w kolorze SL7 2644 Blue 045 (E-LEATHER).