Załącznik nr 1

Zadanie nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy ezt serii EN57 nr 1826

- Prace naprawy poziomu P4 wykonywane przez Wykonawcę

- Naprawa poziomu P4 elektrycznych zestawów trakcyjnych wg DSU EZT 5B+6B+5B, 5B+6B+6B+5B (EN57, EN71) zatwierdzoną decyzją nr TTN-512-140/10 i dokumentacji konstrukcyjnej EN57. Wszystkie zestawy kołowe wymagają przeobręczowania.

- Naprawa P5 sprzęgów czołowych i między-wagonowych.

- Naprawa dźwigni przycylindrycznych oraz ich zawieszenia, a w przypadku stwierdzenia ich nadmiernego zużycia bądź uszkodzenia wykluczającego możliwość naprawy, wymiana na nowe.

- Wyciąć w całości obecne rynienki stalowe i zastosować rynienki z tworzywa sztucznego wyłącznie nad drzwiami automatycznymi i „motylkowymi”.

- W przypadku braku osłon syren tonowych należy uzupełnić braki lub wymienić syrenę na nową.

- Na pulpicie, w bezpośrednim sąsiedztwie sterownika SIP zainstalować włącznik bistabilny umożliwiający uruchomienie sterownika SIP bez potrzeby pozostawienia rozrządu na nieaktywnym pulpicie.

- Zamontować na pulpicie w kabinie maszynisty A i B dwa gniazda elektryczne 230V AC o klasie szczelności IP44 (gniazda podwójne z uziemieniem i przesłonami). Miejsce montażu gniazd ustalić z Zamawiającym.

- Fotele maszynisty w kabinie A i kabinie B obszyć nową tapicerką tak jak siedziska 
z przedziałów pasażerskich.

- Wymienić drzwi do kabiny maszynisty A i B. Drzwi powinny się otwierać nie mniej niż do ograniczającej to otwarcie osłony grzejnika, ewentualnie znajdującego się przed osłoną odbojnika umieszczonego w podłodze.

- Wymiana dolnych klap inspekcyjnych drzwi automatycznych.

- Wymienić wszystkie płaty drzwiowe drzwi automatycznych na płaty drzwi aluminiowych z szybą klejoną pakietową. Zastosowane napędy drzwiowe – przełożyć ze starych drzwi na nowe.

- Wymiana podłogi drewnianej – 100%.

- Wymiana wykładziny podłogowej – 100 % (wykładzina podłogowa - wg. EN 45545-2, HL) 
- nowa wykładzina podłogowa powinna pokrywać ściany boczne do wysokości ok. 100 mm.

- Wymiana podłogowych klap inspekcyjnych silników trakcyjnych w wagonie silnikowym, okucie elementami z blachy nierdzewnej z zaokrąglonymi rogami.

- Wymiana izolacji termicznej – 100 %.

- Wymiana płyt warstwowych Unilam ściennych w przedsionkach i w przedziałach pasażerskich – 100 %.

- Wymienić płyty sufitowe w przedsionkach i w przedziałach pasażerskich – 100 %.

- W ramach wymiany wyłożeń ścian przedziałów pasażerskich, przedsionków oraz płyt sufitowych Zamawiający nie oczekuje wymiany 100% profili aluminiowych stosowanych do łączenia poszczególnych wyłożeń. Profile wymagające wymiany należy zdemontować, oczyścić poprzez szczotkowanie i założyć ponownie.

- Wymienić istniejące lampy jarzeniowe na lampy z elementami świetlnymi LED – barwa światła naturalna 4000 ÷ 45000K. Nowo zamontowana pojedyncza linia świetlna lamp powinna posiadać oświetlenie główne oraz oświetlenie awaryjne zarówno w przedsionkach jak i przedziałach pasażerskich. Zasilanie lamp z przetwornicy głównej - bloku 110V DC. Elementy LED mocowane na płycie głównej lampy (nie dopuszcza się montażu świetlówki 
z elementami LED). LED zabezpieczone przed kradzieżą i kurzem w szczelnej obudowie. Zamawiający wymaga instalacji lamp wbudowanych w sufit, umożliwiających swobodny dostęp do klap inspekcyjnych drzwi bocznych.

- Wymienić na nowe stoliki podokienne - stoliki podokienne powinny być z włókna szklanego (żywica epoksydowa) w kształcie trapezu. Szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- Jeżeli jest taka potrzeba dokonać prawidłowego montażu okien pakietowych. Wymienić uszkodzone szyby.

- Wykonać renowację i pomalować maskownice okienne w przedziałach pasażerskich i otwartych. Uszkodzone mechanizmy otwierania okien wymienić na nowe.

- Wymienić instalację ogrzewania elektrycznego oraz odnowić zamontowane grzejniki.

- Wymienić izolację termiczną pod grzejnikami – 100 %.

- Grzejniki umieszczone w przedsionkach i przedziałach otwartych zabudować nowymi osłonami ze stali nierdzewnej posiadającymi skośną płaszczyznę górną.

- Dostosować do wymogów bezpieczeństwa wystające grzejniki poza obrys ławki na szczytach wagonu „Sa”. Szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- Zamontować w drzwiach między wagonowych system łożyska rozwiniętego ROLLON.
SN 28-750(60+60)-700-1490.

- Toaletę w wagonie „Ra” odnowić. Szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- W wagonie „Ra” oraz w wagonie „Rb” obecny przedział bagażowy A należy:

      - Zabudować ścianki działowe z otwieranymi na przedział otwarty drzwiami. Ścianki umiejscowić jak najbliżej okien, za tzw. drzwiami „motylkowymi” (szerokość przedziału służbowego min. 1200 mm.). Drzwi wyposażone w małe uchylne okienko do sprzedaży biletów. Okienko powinno być otwierane w kierunku przedziału służbowego za pomocą klamki – nie dopuszcza się stosowania zatrzasków. Drzwi od strony przedziału służbowego muszą być wyposażone w dźwignię antypaniczną z możliwością otwarcia bez względu na zamknięcie zamków patentowych. Patrząc od strony przedziału otwartego zaznaczyć na podłodze obszar działania drzwi do przedziału służbowego – zgodnie z rysunkiem (zaznaczone kolorem brązowym). Obszar ten należy oznaczyć poprzez wycięcie wykładziny w strefie działania drzwi i zastąpienia go fragmentem wykładziny podłogowej w kolorze żółtym (Mondo Punti P71). Łączenie obu wykładzin powinno gwarantować zabezpieczenie przed odklejeniem i zapewniać ciągłość wykładziny.

      - Przy drzwiach zamontować przycisk „wezwanie kierownika pociągu”.

      - Powstały przedział służbowy wyposażyć w:

        - Składany stolik do wypisywania biletów.

        - W oświetlenie sufitowe załączane osobnym włącznikiem zlokalizowanym przy stoliku, oświetlenie umieszczone nad stolikiem, tak aby w porze nocnej nie oślepiało maszynisty (nie może być umieszczone w osi pojazdu).

        - Dwa rozkładane siedzenia.

        - Dwa gniazdka elektryczne 230V AC o klasie szczelności IP44 (gniazda pojedyncze 
z uziemieniem i przesłonami) zabudowane w okolicy siedzeń.

        - Nowe osłony grzejników ze skośną płaszczyzną górną, wykonane ze stali nierdzewnej, grzejniki zamontować w pozycji pionowej zgodnie z rysunkiem (zaznaczone kolorem czerwonym).

      - W miejscu starej ścianki przedziału bagażowego A pozostawić po obydwu stronach fragment starej konstrukcji (na szerokość grzejnika) oraz fragment konstrukcji pod sufitem. Pozostawiona konstrukcja będzie stanowić usztywnienie pomostu wejściowego.

      - W wagonach „Ra” i „Rb w nowo powstałych przedziałach otwartych A, w okolicy drzwi kierownika pociągu zamontować poręcz podsufitową ze stali nierdzewnej, o wytrzymałej konstrukcji spawanej. Poręcz wyposażyć dodatkowo w 8 gumowych uchwytów. Poglądowe miejsce montażu zaznaczono na rys. 1, rys. 2, rys 4 kolorem żółtym. Poręcze należy rozplanować tak, aby nie kolidowały z potrójnym wieszakiem na rowery.

      - Nowo powstały przedział otwarty A wagonu „Ra” (rys. 1):

        - Zamontować jednolite stałe ławy z oparciem w pobliżu lub pod ławami zamontować po jednym gnieździe elektrycznym 230V AC o klasie szczelności IP44 (gniazdo pojedyncze z uziemieniem i przesłoną).

        - Zamontować potrójny uchwyt rowerowy ze stali nierdzewnej (uchwyt rowerowy uwidoczniony na rysunkach w kolorze fioletowym).

        - W przedsionku pierwszego pomostu drzwi automatycznych, odnowić zamontowane rampy podłogowe dla wózków (zaznaczono na rysunku kolorem zielonym). W zakres odnowienia ramp podłogowych wchodzi: wymiana wykładziny podłogowej oraz naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów konstrukcji ramp.

      - Nowo powstały przedział otwarty A wagonu „Rb” (rys. 2):

        - Zamontować jednolite stałe ławy z oparciem w pobliżu lub pod ławami zamontować po jednym gnieździe elektrycznym 230V AC o klasie szczelności IP44 (gniazdo pojedyncze z uziemieniem i przesłoną).

Rozwiązania konstrukcyjne i miejsca montażu min.: stolika, siedzisk oraz gniazdek elektrycznych ustalić z Zamawiającym.

- Moduły toalety oraz umywalki z wagonu „Rb” zdemontować i zwrócić do Zamawiającego.

- Opis zabudowy przedziału pasażerskiego B w wagonie „Ra” wraz z jego nowym wyposażeniem (rys. 3):

- W miejscu zdemontowanych uchwytów na rowery wstawić nowe siedziska pasażerskie (siedziska zaznaczone na rysunku kolorem szarym).

- Uzupełnić grzejniki pod nowo zakupionymi siedziskami pasażerskimi (siedzisko czteroosobowe). Szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- Opis zabudowy przedziału pasażerskiego B w wagonie „Rb” wraz z jego nowym wyposażeniem (rys. 4):

- W miejscu starej ścianki (wejście do WC) zabudować pozostały po drzwiach wejściowych otwór.

- W miejscu usuniętej toalety wymienić szybę w oknie na przezroczystą.

- Grzejnik (z WC) przenieść na podłogę pod nowo zamontowane siedzenia pasażerskie.

- Patrząc od strony przedziału otwartego A zdemontować drzwi przesuwne do przedziału pasażerskiego B oraz z prawej strony pozostawić fragment starej konstrukcji ścianki na szerokość grzejnika oraz fragment konstrukcji pod sufitem (pozostawiona konstrukcja będzie stanowić usztywnienie pomostu wejściowego).

e)  Zgodnie z rysunkiem zamontować:

        - W miejscu usuniętego WC siedzenia pasażerskie (zaznaczono kolorem szarym).

        - Jedno rozkładane siedzenie (rozkładane siedzenie uwidocznione na rysunku w kolorze granatowym).

        - Potrójny uchwyt rowerowy ze stali nierdzewnej (uchwyt rowerowy uwidoczniony na rysunku w kolorze fioletowym).

        - W okolicy uchwytu rowerowego zamontować poręcz podsufitową ze stali nierdzewnej o wytrzymałej konstrukcji spawanej. Poręcz wyposażyć dodatkowo w 2 gumowe uchwyty (poręcz podsufitowa uwidoczniona na rysunku w kolorze żółtym). Rozmieszczenie i typ poręczy uzgodnić z Zamawiającym.

        - Grzejnik, który znajdował się poprzednio na ziemi (grzejnik uwidoczniono na rysunku w kolorze czerwonym) przenieść i zamontować pionowo na ścianę.

Miejsce montażu składanego siedziska, potrójnego uchwytu rowerowego, szerokości ścianki oraz rozmieszczenie grzejników ustalić z Zamawiającym.

- Obecne uchwyty na rowery w przedziałach pasażerskich B, w wagonach „Ra” i „Rb” zdemontować i zwrócić Zamawiającemu. Szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- Pomalować stelaż siedzisk pasażerskich na kolor RAL-9006 oraz siedziska obszyć nową tapicerką, zagłówki obszyć skórą ekologiczną.

- Zamontować w wagonie „S” cztery podwójne gniazda USB o natężeniu 2A. Miejsce i montaż ustalić z Zamawiającym.

- Zamontować ramki reklamowe w przedziałach otwartych, pasażerskich oraz przedsionkach. Ramki reklamowe dostarczy Zamawiający. Szczegóły ustalić z Zamawiającym.

- Wykonawca zmodernizuje elektryczne połączenia międzywagonowe poprzez zastosowanie złącz typu Harting lub równoważnych (dostarcza Wykonawca) oraz zamontuje hermetyczne złącza do połączeń sygnałów elektrycznych systemu SIP pomiędzy wagonami oraz na czołach ezt. Gniazda typu Harting powinny być zabudowane tak, aby skierowane były ku dołowi pojazdu.

- Wykonać nową malaturę na pudłach ezt zgodnie z obowiązującą kolorystyką Zamawiającego w systemie bazowym i technologii położenia warstw „mokra na mokrą”. Zastosować wyłącznie farby poliuretanowe - zarówno kolory bazowe jak i bezbarwną warstwę lakieru anty-graffiti.

- Wykonawca oznakuje ezt zgodnie z zasadami wskazanymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia rejestru oraz sposobu oznakowania pojazdów kolejowych, na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego (piktogramy, nr EVN, itd.). Dodatkowo Wykonawca na dachu wagonów rozrządczych umieści nr operacyjny pojazdu [1826].

- Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego:

- Wykonawca przeprowadzi legalizację układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika energii elektrycznej prądu stałego) zainstalowanego na pojeździe.

- Wymagane jest, aby podczas demontażu oraz montażu układu pomiarowego Wykonawca sporządził protokół zawierający (nr pojazdu, nr systemowy licznika, datę i godzinę demontażu / montażu, wartości energii pobranej oraz oddanej, numery zdemontowanych plomb), protokół należy przekazać do Zamawiającego drogą elektroniczną najpóźniej 3 dni po wykonanej czynności (adres przedmiotowej korespondencji uzgodnić z Zamawiającym).

- Oryginał świadectwa wzorcowania należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej 
w terminie odbioru końcowego.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonania opłaty za wykonany odbiór licznika przez PKP Energetyka S.A. zgodnie z obowiązującą „Taryfą dla energii elektrycznej PKP Energetyka S.A.” oraz przekazania protokołu odbioru układu rozliczeniowo-pomiarowego przez PKP Energetyka S.A. do Zamawiającego, najpóźniej w terminie odbioru końcowego.

- Wykonawca zapewni, iż kompatybilność pod względem sterowania i komunikacji interfejsu danych w trakcji wielokrotnej oraz sygnalizacja stanu w kabinie maszynisty dla systemu informacji pasażerskiej oraz napędów drzwi automatycznych bocznych z pozostałymi pojazdami ezt należącymi do Zamawiającego (np. EN57-1107, EN71-044) nie pogorszy się ze stanem pierwotnym.

- Wykonawca opracuje dokumentację montażową i techniczno-ruchową dotyczącą wszelkich zmian wprowadzonych w pojeździe oraz dokumentację potwierdzającą przeprowadzenie procedury oceny zmiany zgodnie z przepisami Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego w formie pisemnego oświadczenia wszelkie prawa autorskie dotyczące wyżej wymienionej dokumentacji. Przedmiotowa dokumentacja zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie odbioru końcowego.

- Wykonawca wykona próby wielokrotne sterowania z innym pojazdem Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego po pozytywnych odbiorach komisarycznych wykonania P4 całego pojazdu. Przedmiotowe próby będą wykonywane z pojazdem tj. EN57 / EN71 wykonanym w takim samym standardzie (wyposażonym w takie same systemy m.in. SIP, ZORIN jak przedmiotowy ezt) na koszt Wykonawcy i będą podstawą do odbioru wykonanej naprawy poziomu P4.

- Gwarancja na wszystkie wykonane prace – nie mniej niż 12 miesięcy.

Rozplanowanie przedziału służbowego, przedziału otwartego i przedziału pasażerskiego.

UWAGA

Przedstawione poniżej rysunki są tylko rysunkami poglądowymi. Dokładne rozmieszczenie poszczególnych elementów należy uzgodnić z Zamawiającym.

Rys. 1 Rozplanowanie przedziału otwartego A w wagonie „Ra”

Rys. 2 Rozplanowanie przedziału otwartego A w wagonie „Rb”

Rys. 3 Toaleta i umiejscowienie siedzisk pasażerskich w przedziale B w wagonie „Ra”

Rys. 4 Rozplanowanie przedziału pasażerskiego B w wagonie „Rb”

Kolorystyka elementów

Wykonawca zastosuje nowe elementy wnętrza lub odnowi powłoki malarskie w następujących barwach:

- unilamy ścienne – U 2101

- unilamy sufitowe – RAL 9003

- wykładzina podłogowa – Mondo Punti P51

- wykładzina podłogowa – Mondo Punti P71 (dotyczy tylko obszaru działania drzwi do przedziału służbowego)

- pulpit maszynisty w kolorze – RAL 7026

- ramy drzwi między wagonowych w kolorze – RAL 8016

- ramy drzwi między przedziałowych w kolorze – RAL 7040

- klapy inspekcyjne drzwi automatycznych w kolorze – RAL 7040

- drzwi automatyczne od strony wewnętrznej w kolorze – RAL 3020

- drzwi między wagonowe w kolorze – RAL 3020

- pomosty przejściowe w kolorze – RAL 3020

- drzwi między przedziałowe w kolorze unilamu ściennego

- stoliki podokienne – U 2101

- bagażniki w kolorze– RAL 7040

- ramy okienne w kolorze – RAL 8016

- śmietniczki w kolorze – RAL 7040

- nowe siedzenia w pierwszych przedziałach pasażerskich „Ra” i „Rb”

a) stelaż siedzisk pasażerskich w kolorze – RAL-9006,

b) tkanina obiciowa RUNOTEX wzór art. 8637 des SKM422/18,

c) zagłówki ze skóry ekologicznej w kolorze SL7 2644 Blue 045 (E-LEATHER).