Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

- PRZEDMIOT UMOWY

Wymiana liny nośnej Cu 95 mm² w obrębie stacji Gdańsk Główny w sekcjach:

| Lp. | Nr toru | Długość liny nośnej [m] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 306 |
| 2 | 7 | 759 |
| 3 | 9 | 705 |
| 4 | 11 | 436 |
| 5 | 13 | 422 |
| 6 | 15 | 273 |
| 7 | Łącznie | 2901 |

2.	RZECZOWY ZAKRES UMOWY

Zakres prac związanych z wymianą liny nośnej:

- demontaż lin nośnych nad torami : nr 5 , nr 7, nr 9, nr 11,nr 13, tor nr 15;

- wywieszanie przewodów sieci jezdnej -  liny nośnej nad torami: nr 5, nr 7,nr 9, nr 11,
nr 13, nr 15;

- wymiana uchwytu przelotowego:

- tor nr 5  (7 szt.),

- tor nr 7  (17 szt.),

- tor nr 9  (16 szt.),

- tor nr 11 (11 szt.),

- tor nr 13 (11 szt.),

- tor nr 15 (8 szt.);

- montaż pojedynczych elementów sieci - wieszak stały pojedynczy normalny:

- tor nr 5 ( 76 wiesz.),

- tor nr 7( 190 wiesz.),

- tor nr 9 ( 176 wiesz.),

- tor nr 11 (109 wiesz.),

- tor nr 13 (105 wiesz.),

- tor nr 15 (68 wiesz.);

- montaż punktów izolujących w linie nośnej:

- tor nr 5 ( 3 elem.),

- tor nr 7 ( 5 elem.),

- tor nr 9 ( 4 elem.),

- tor nr 11 ( 6 elem.),

- tor nr 13 ( 2 elem.),

- tor nr 15 ( 2 elem.);

- pomontażowa regulacja sieci dwudrotowej jednolinowej :

- tor nr 5  (1 odc.napr.),

- tor nr 7  (1 odc.napr.),

- tor nr 9  (1 odc.napr.),

- tor nr 11 (1 odc.napr.),

- tor nr 13 (1 odc.napr.),

- tor nr 15 (1 odc.napr.).