Załącznik nr. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagania techniczne)

Po podpisaniu Umowy z wybranym w postepowaniu przetargowym Wykonawcą niniejszy Opis przedmiotu zamówienia będzie stanowić Załącznik nr 1 do Umowy.

SPIS TREŚCI:

- PODSTAWOWE POJĘCIA

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO ZSI NA PRZYSTANKACH LINII 250 SKM

- Wymagania ogólne………………………………………………………………………….….

- Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla prawidłowego działania ZSI………………….…..

- Lokalizacja elementów Podsystemu ZSI.……………………………………………………..

- ZARZĄDZANIE SYSTEMEM

A. Przyjęte rozwiązania dla oprogramowania Systemu……………….............................................

B. Zarządzanie podsystemem. Informacja Wizualna………………………………………………

C Zarządzanie podsystemem Info/SOS…………………………………………………………….

- Zarządzanie podsystemem Rozgłoszeniowym………………………………………………… .

- Zarządzanie podsystemem Prezentacji czasu……………………………………………………

- POZOSTAŁE WYMAGANIA W ZAKRESIE REALIZOWANIA ZAMÓWIEŃ

# PODSTAWOWE POJĘCIA

Użyte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia skróty i definicje oznaczają:

| Administrator | Osoba przeszkolona do obsługi Systemu Informacji Pasażerskiej o określonych uprawnieniach najwyższego poziomu w zakresie zarządzania elementami funkcjonalnymi Systemu; |
| --- | --- |
| DCS | Dyspozytorskie Centrum Sterowania- centrum operatorskie dedykowane do zarządzania SIP, zlokalizowane w budynku Dworca Podmiejskiego Gdynia |
| ZSI lub System | Zintegrowany System Informacyjny; |
| Centrum | Centrum Sterowania – Gdynia Główna, Gdańsk Główny; |
| KS-P-SIP | Centralny Serwer Podstawowy SIP w DCS; |
| KS-R-SIP | Centralny Serwer Rezerwowy SIP w DCS; |
| KSO-SIP | Konsola Sterowania Systemu ZSIP w DCS; |
| RA | Rejestrator audio w DCS ; |
| KW1-SIP | Serwer stacyjny SIP w szafach aparaturowych SIP; |
| PI LCD | Panele informacyjne LCD do prezentacji informacji; |
| PI LED | Panele informacyjne LED do prezentacji informacji o ilości min. do odjazdu pociągu; |
| Dostawa | Zespół wszystkich działań technicznych i organizacyjnych mających na celu dostarczenie urządzeń wchodzących w skład systemu w określonym terminie; |
| Instalacja | Zespół działań i czynności zapewniających rozmieszczenie, zamocowanie przytwierdzenie urządzeń i komponentów w określonym miejscu zgodnym z wymaganiami; |
| Uruchomienie | Zespół działań i czynności technicznych zapewniających uzyskanie efektów oczekiwanych przez zamawiającego. |

# POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Niniejsza specyfikacja zawiera zbiór wymagań technicznych oraz branżowych dla wykonanie Zintegrowanego Systemu Informacyjnego na przystankach SKM Gdańsk Zaspa i Sopot Kamienny Potok oraz zsynchronizowanie  ZSI z Centrum GG-SKM Gdynia Główna.

- W ramach inwestycji zostanie zrealizowana dostawa, rozmieszczenie i instalacja urządzeń wraz 
z oprogramowaniem i uruchomieniem dla potrzeb  Systemu Informacji Pasażerskiej oraz rozruch technologiczny i szkolenia z obsługi Systemu na poszczególnych stanowiskach.

- Zakres rzeczowy zamówienia stanowi całość i nie może być przedmiotem ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Realizacja przedmiotowej inwestycji musi być zgodna z :

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów technicznych, przepisów z zakresu ochrony środowiska, dyrektywami unijnymi, Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi,

- wymaganiami obowiązujących norm i przepisów przytoczonych w dalszej części specyfikacji, w szczególności norm PN-EN,

- wyjaśnieniami, modyfikacjami, uzupełnieniami, odpowiedziami Zamawiającego udzielonymi na etapie postępowania przetargowego,

- ofertą Wykonawcy,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, ustalonymi zwyczajami w tym zakresie oraz wskazówkami Zamawiającego,

- z zastosowaniem materiałów, których jakość winna odpowiadać wymogom i warunkom określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r. nr 92, po. 881) oraz innych aktualnie obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie,

- zachowaniem warunków obejmującego dostarczenie urządzeń i podzespołów przystosowanych do pracy ciągłej (24 godziny na dobę)

- Do obowiązków Wykonawcy należy dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi atestami, instrukcjami obsługi, gwarancjami, protokołami badań i pomiarów oraz certyfikatami lub poświadczeniami producenta.

- Zamawiający wymaga, aby:

- oferowany system okablowania strukturalnego obejmował kompletne rozwiązania dla techniki miedzianej, światłowodowej, telekomunikacyjnej oraz szafy teletechniczne 
z wyposażeniem (panele krosowe, organizatory, przełącznice światłowodowe, gniazda, wtyki, adaptery, krosownice i komponenty elektroniczne); wszystkie elementy okablowania strukturalnego muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system (jednorodność komponentów); nie dopuszcza się instalowania w torze transmisyjnym elementów od różnych Producentów;

- wszystkie użyte materiały, elementy i urządzenia (komponenty) Zintegrowanego Systemu Informacyjnego, wykorzystane do realizacji zamówienia były nowe (nie używane w innych projektach), wolne od wad materiałowych oraz wykończeniowych z zachowaniem prawidłowego montażu (certyfikowani instalatorzy), wyprodukowane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań, powinny pochodzić z bieżącej produkcji, tj. być wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed terminem dostawy oraz zakupione w

oficjalnych kanałach dystrybucji; wraz z dostawą sprzętu Zamawiający będzie wymagał dostarczenia dokumentu wydanego przez Producenta poświadczającego datę produkcji.

- Konstrukcja i parametry elementów wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Informacyjnego muszą spełniać wymogi każdorazowo norm i przepisów obowiązujących 
w branży budowlanej, torowej, teletechnicznej i energetycznej.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie użyte materiały, urządzenia i elementy wykorzystane do wykonania Zintegrowanego Systemu Informacyjnego były nowe, wolne od wad, nie starsze niż 12 miesięcy od daty produkcji (licząc od momentu dostawy).

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił kompatybilność urządzeń zastosowanych 
w panelach informacyjnych, szafach aparaturowych, jak również w pozostałych urządzeniach zastosowanych do wykonania Zintegrowanego Systemu Informacyjnego z istniejącym systemem ZSIP na linii nr 250 SKM.

- Jeżeli w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub rozwiązań konkretnych producentów, to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania materiałów, produktów  lub rozwiązań równoważnych. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, w której wskazuje na rozwiązanie równoważne musi przedłożyć informacje o proponowanym produkcie zawierającą co najmniej nazwę i parametry techniczne. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w trakcie realizacji oraz przy wdrażaniu Wykonawca dysponował osobami posiadającymi odpowiadające zakresowi realizowanego projektu doświadczenie we wdrażaniu części składowej realizowanego systemu.

- Wykonawca przed przystąpieniem do odbiorów dostarczy wszystkie opisy techniczne 
i funkcjonalne dla każdego zastosowanego urządzenia i oprogramowania w ramach Podsystemów w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

## Wykonanie Zintegrowanego Systemu Informacyjnego na peronach

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją oraz uruchomienie Zintegrowanego Systemu Informacyjnego na przystankach osobowych Gdańsk Zaspa i Sopot Kamienny Potok linii kolejowej nr 250 SKM oraz zsynchronizowanie ZSI z istniejącym systemem informacji pasażerskiej w Centrum GG-SKM Gdyni Głównej.

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z instalacją oraz uruchomieniem infrastruktury 
w obiektach zlokalizowanych na obszarze zarządzanym przez Szybką Kolej Miejską 
w Trójmieście sp. z o.o. obejmującą linię kolejowa nr 250 w lokalizacjach: przystanek Gdańsk Zaspa, przystanek Sopot Kamienny Potok, Centrum GG-SKM Gdynia Główna.

- Poszczególne komponenty wchodzące w skład Zintegrowanego Systemu Informacyjnego powinny charakteryzować się pełną autonomią w zakresie działania i odpornością na awarie.

- Każdy z komponentów wchodzący w skład Zintegrowanego Systemu Informacyjnego powinien zapewniać funkcje umożliwiające jego efektywne zarządzanie i utrzymanie oraz powinien umożliwić ewentualną rozbudowę poprzez dołączenie dodatkowych komponentów bądź uzupełnienie i nowe funkcje.

- Zakres rzeczowych inwestycji obejmuje:

- wykonanie dostaw i prac na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego,

- uwzględnienie podczas prac ziemnych dokumentacji powykonawczej kanalizacji kablowej.

- wykonanie prac dotyczących ciągów energetycznych i ciągów teletechnicznych 
z wyprowadzeniem ich zakończeń na obiekty liniowe i stacyjne (szafy teletechniczne, słupy wsporcze wyświetlaczy),

- wykonanie prac ziemnych dotyczących wykopów pod fundamenty i ciężkie elementy prefabrykowane niezbędnych do posadowienia słupów wsporczych wyświetlaczy,

- dostawę wraz z instalacją i uruchomienie urządzeń Zintegrowanego Systemu Informacyjnego,

- instalację systemów łączności dla potrzeb przesyłu  informacji pomiędzy urządzeniami oraz komponentami składowymi Zintegrowanego Systemu Informacyjnego,

- zintegrowanie urządzeń w ramach Zintegrowanego Systemu Informacyjnego dla zapewnienia zakładanych parametrów użytkowych oraz bezpieczeństwa użytkowników Systemu,

- uruchomienie i zsynchronizowanie Zintegrowanego Systemu Informacyjnego z istniejącym systemem informacji pasażerskiej,

- szkolenia personelu z obsługi Zintegrowanego Systemu Informacyjnego w zakresie umożliwiającym pracownikom Zamawiającego swobodne korzystanie ze wszystkich funkcji oferowanych przez ZSI.

- Urządzenia wchodzące w skład Zintegrowanego Systemu Informacyjnego powinny komunikować się na poziomie centrów z istniejącym systemem informacji pasażerskiej 
w  ramach wspólnego systemu zarządzania, przy czym ich integracja powinna być zapewniona dzięki korzystaniu w miarę możliwości ze wspólnych informacji, wspólnych zasobów transmisji danych, częściowo wspólnego sprzętu oraz dzięki zastosowaniu otwartych, ogólnodostępnych 
i udokumentowanych protokołów komunikacyjnych.

- W ramach Zintegrowanego Systemu Informacyjnego powinny być zapewniony moduł automatycznego powiadamiania o usterkach i awariach poszczególnych elementów składowych (np. uszkodzenia szaf teletechnicznych, tablic informacyjnych itp.).

- Należy zapewnić takie rozwiązania techniczne dla realizacji zadań Zintegrowanego Systemu Informacyjnego aby w przypadkach awarii poszczególnych jego elementów – wynikłe usterki bądź awarie powinny mieć możliwe najmniejszy wpływ na funkcjonowanie pozostałych składników Systemu.

- Przedmiot zamówienia obejmuje sprzęt komputerowy i serwery wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym, bazodanowym, z uwzględnieniem licencji serwerowych 
i licencji na użytkowanie w ramach Zintegrowanego Systemu Informacyjnego.

# WYMAGANIA FUNKCJONALNE DLA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMACYJNEGO ZSI  NA PRZYSTANKACH LINII 250 SKM

## Wymagania ogólne

- Zintegrowany System Informacyjny, na peronowych panelach informacyjnych, powinien prezentować pasażerom oczekującym na przystankach osobowych aktualną informację 
o czasach odjazdów pociągów z peronu przystanku osobowego zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy i bieżącą sytuacją ruchową (ewentualne opóźnienia pociągów, komunikaty specjalne).

- Zintegrowany System Informacyjny powinien zapewniać możliwość:

- transmisji danych pomiędzy DCS  a peronowymi panelami informacyjnymi na  przystankach osobowych SKM za pośrednictwem linii światłowodowej;

- prezentowania/wygłaszania informacji głosowej za pomocą urządzeń nagłaśniających 
w technologii 100V i tekstowej dla pasażerów na peronowych panelach informacyjnych 
w języku polskim i angielskim;

- połączenia z innymi istniejącymi na linii SKM systemami kontroli ruchu pociągów;

- serwer sterujący w DCS powinien mieć zapewnioną możliwość rozbudowy o współpracę 
z zewnętrznymi aplikacjami służącymi do przekazywania aktualnej informacji pasażerskiej: WWW, SMS;

- Realizację funkcji wymienionych w poprzednim punkcie powinny wykonywać urządzenia, 
w skład których wejdą moduły:

- zarządzający – zainstalowany w DCS

- sterujący – montowany w rejonie peronów, w szafie teletechnicznej,

- wykonawczy – zabudowany w rejonie peronów Gdańsk Zaspa i Sopot Kamienny Potok:

- system informacji wizualnej – system SIP,

- system rozgłoszeniowy,

- system Info/SOS

- system prezentacji czasu.

- System SIP będzie integralną częścią Zintegrowanego Systemu Informacyjnego.  System SIP musi wykorzystać zbudowaną przez Zamawiającego infrastrukturę serwerową w DCS 
i infrastrukturę światłowodową.

- System SIP musi umożliwiać automatyczne, bezobsługowe wyświetlanie na panelach informacyjnych LCD dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym.

- System SIP wykorzystując zaawansowane procedury przewidywania będzie oceniał (szacował), na podstawie informacji o aktualnej pozycji pociągu szacowany czas przyjazdu do przystanku, na którym znajduje się tablica i wysyłał te dane do tablic LCD i LED.

- Wszystkie panele informacyjne LCD powinny być wyposażone we własne komputery przetwarzające informacje uzyskane z DCS za pośrednictwem łącza światłowodowego 
(w formie dwukierunkowej komunikacji z DCS)

- System SIP musi zapewnić ustawianie „daty”, „godziny”, „minuty”, „rodzaj pociągu”, „stacja” wyświetlania komunikatów.

- W oparciu o lokalizację paneli informacyjnych na tzw. mapie cyfrowej lub schemacie graficznym linii musi istnieć możliwość:

- sprawdzenia aktualnej treści prezentowanej na tablicy,

- wprowadzenia komunikatów dowolnego typu (graficznego i tekstowego) – predefiniowanego lub bieżącego,

- wykonanie diagnostyki tablic oraz prezentacja jej wyników łącznie z możliwością sygnalizowania uszkodzenia tablicy i otwarcia pokrywy serwisowej.

- System SIP powinien zapewnić cykliczne wyświetlanie komunikatów.

- System SIP powinien zapewnić możliwość predefiniowania komunikatów i przechowywanie ich treści w pamięci.

- Do właściwego oszacowania czasu przejazdu na poszczególnych odcinkach System SIP powinien wykorzystywać co najmniej następujące dane:

- bieżące położenie pociągu

- odległość do przystanku,

- stan łączności z pojazdem.

- Zintegrowany System Informacyjny zapewni uruchamianie diagnostyki konkretnej tablicy, na żądanie oraz prezentację wyników tej diagnostyki na stanowisku Operatora. Jako diagnostykę należy rozumieć kontrolę stanu pracy tablicy – temperatura wewnętrzna, otwarcie obudowy, ogrzewanie.

- Zadaniem Zintegrowanego Systemu Informacyjnego jest podniesienie jakości usług przewozowych świadczonych pasażerom na linii SKM, w tym: poprawa punktualności, dostarczenie pełnej i jak najbardziej wiarygodnej informacji pasażerskiej.

## Szczegółowe wymagania funkcjonalne dla prawidłowego działania ZSI.

- Zintegrowany System Informacyjny pobierając dane o aktualnym położeniu pociągów na linii będzie automatycznie aktualizował i uzupełniał dane, tak aby informacje o rozkładzie jazdy prezentowane na tablicach LCD były aktualne.

- Obowiązujący rozkład jazdy będzie przesyłany do każdej tablicy LCD z DCS.

- W sytuacji gdy łączność panelu informacyjnego LCD z serwerem DCS zostanie przerwana, panel informacyjny powinien automatycznie  przejść w tryb cyklicznej próby nawiązania połączenia z serwerem DCS; w przypadku braku połączenia powinno nastąpić wygaszenie panelu informacyjnego.

- Uszkodzenie bądź brak komunikacji z jednym panelem informacyjnym LCD nie może powodować zakłóceń w pracy pozostałych paneli informacyjnych.

- Podsystem powinien zapewnić automatyczną aktualizację danych rozkładowych w momencie ich zmiany przez Zamawiającego.

- Oprogramowanie musi umożliwić zarządzanie wszystkimi tablicami z serwera zlokalizowanego w DCS za pomocą jednej, zintegrowanej aplikacji.

## Lokalizacja elementów podsystemu Zintegrowanego Systemu Informacyjnego

- Na peronach przystanków SKM powinny zostać zainstalowane następujące urządzenia:

- szafa teletechniczna – wykorzystać do instalacji urządzeń SIP istniejące szafy teletechniczne

- konstrukcje wsporcze dla następujących elementów SIP:

- wyświetlacz LCD,

- wyświetlacz LED,

- głośniki zewnętrzne,

- zegar zewnętrzny.

- W szafie teletechnicznej powinny zostać zainstalowane następujące urządzenia:

- moduł rozgłoszeniowy,

- moduł generujący komunikaty głosowe,

- moduł zasilania gwarantowanego,

- panel dystrybucji zasilania,

- moduł transmisji lokalnej,

- moduł sterujący systemami peronowymi,

- centrala sterująca zegarami z GPS,

- switch,

- urządzenia ogrzewania i wentylacji wraz z dedykowanym układem kontrolującym pracę UPS, wentylacji i ogrzewania.

- Od szaf teletechnicznych należy ułożyć okablowanie odpowiedzialne za zasilanie oraz sterowanie urządzeniami zainstalowanymi na peronach:

- do paneli informacyjnych LCD i LED,

- do głośników,

- do zegarów zewnętrznych,

- do kolumn Info/SOS.

- Szafy teletechniczne powinny być wyposażone w zamek o unikatowym wzorze klucza.

- W ramach Zamówienia Wykonawca dostarczy Zintegrowany System Informacyjny dla stacji Sopot Kamienny Potok obejmujący:

- 4 szt. – paneli informacyjnych wykonanych w technologii LCD,

- 2 szt. - tablice informacji pasażerskiej wykonanej w technologii LED,

- 1 kpl - moduł rozgłoszeniowy – wzmacniacz, moduł IP audio, głośniki – 10 szt.

- 2 szt. – kolumny Info/SOS

- 1 szt. – zegary dwustronne 600mm

i zapewni integrację  ww. urządzeń z modułem sterującym i zarządzającym.

- W ramach Zamówienia Wykonawca dostarczy Zintegrowany System Informacyjny dla stacji Gdańsk ZASPA obejmujący:

- 8 szt. - paneli informacyjnych wykonanych w technologii LCD,

- 1 szt. - tablice informacji pasażerskiej wykonanej w technologii LED,

- 1 kpl - moduł rozgłoszeniowy – wzmacniacz, moduł IP audio, głośniki – 10 szt,

- 1 szt. – kolumny Info/SOS,

- 2 szt. – zegary dwustronne 600mm.

i zapewni integrację  ww. urządzeń z modułem sterującym i zarządzającym.

# Zarządzanie Systemem.

## A   Przyjęte rozwiązania dla oprogramowania Systemu

- Dynamiczny System Informacji Pasażerskiej korzysta z uzyskiwanych z DCS GG-SKM informacji o aktualnej sytuacji ruchowej na linii oraz rozkładu jazdy.

- Do przekazywania informacji głosowej wykorzystany powinien być istniejący system rozgłoszeniowy pracujący na linii 250 SKM – obsługa z 3 lokalizacji konsoli pulpitu mikrofonowego.

- Podstawowym sposobem przekazywania informacji dźwiękowej powinna być realizacja automatycznych zapowiedzi głosowych z modułu generującego komunikaty głosowe zainstalowanego w szafie teletechnicznej na peronie SKM.

- Drugim sposobem przekazywania informacji dźwiękowych powinna być możliwość wygłaszania dowolnych komunikatów wprowadzonych ręcznie oraz generowanie komunikatów głosowych 
z podanych  tekstowych komunikatów przez operatora (megafonistę) z DCS i  Centrum.

- Użycie obu sposobów wygłaszania komunikatów głosowych powinno być rejestrowane lokalnie w systemie w Centrum Nadzoru w sposób uniemożliwiający jej usuniecie.

- Do przedstawienia informacji wizualnej na peronach SKM są wykorzystane wyświetlacze LCD.

- Zadaniem Wykonawcy będzie właściwe dobranie oprogramowania systemowego i narzędzio-wego w zakresie jego parametrów.

- Oprogramowanie systemowe powinno być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Wszystkie dostarczone urządzenia wchodzące w skład Systemu muszą być fabrycznie nowe 
i muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce.

## B  Zarządzanie Systemem SIP - informacja wizualna

- System SIP musi pracować w dwóch trybach wyświetlania na tablicach peronowych: dziennym 
i nocnym.

- Czas przełączania trybów będzie wyznaczany na bieżąco na podstawie wskazań projektowanych zegarów astronomicznych.

- Wyświetlane, na peronowych panelach informacyjnych, teksty stanowiące opis lub stały komunikat przez minutę powinny występować w języku polskim, a przez następna minutę 
w języku angielskim – opcja.

- Wymagania dla informacji wizualnej peronowych paneli informacyjnych:

- Zamawiający wymaga dostarczenia paneli informacyjnych jednostronnych wykonanych 
w technologii LCD o następujących parametrach:

- rozmiar panelu 42”,

- matryca wyświetlająca 3 wiersze z informacją o odjazdach,

- jasność min. 400 cd/m2,

- kontrast min. min 1000:1,

- czas reakcji matrycy nie większy niż 10 ms,

- czas ciągłej pracy minimum 10 lat pracy przez 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku w warunkach pełnego nasłonecznienia,

- kąt widzenia min 160o w poziomie i 160ow pionie,

- zakres temperatur pracy: -25oC +50oC,

- wilgotność względna 10% do 95% ,

- zasilanie 230V AC ±, pobór mocy do 250W , z opcją grzania do 450W,

- podświetlenie LED,

- rozdzielczość 1920x1080,

- zapewniona możliwość odczytu i sterowania parametrami panelu informacyjnego.

- Informacje na tablicach powinny być wyświetlane w uzgodnionej z Zamawiającym czcionce stosowanej na dotychczas zainstalowanych panelach informacyjnych LCD systemu SIP  linii 250 SKM,

- Każdy z paneli informacyjnych powinien mieć zapewnioną dobrą czytelność przy dużej jasności otoczenia,

- Panele informacyjne powinny prezentować informację odjazdową w sposób przejrzysty 
i czytelny zgodny z dotychczasowym zobrazowaniem na tablicach LCD wchodzących 
w skład istniejącego systemu SIP,

- Panele informacyjne powinny synchronizować swoje wewnętrzne zegary ze wzorcem czasu zlokalizowanym w DCS. Wymagane jest utrzymanie jednolitego czasu we wszystkich urządzeniach Systemu,

- Każdy z paneli informacyjnych powinien zawierać następujące pola:

- wiersz w górnej części tablicy - wyśrodkowany napis Odjazdy/Departures  i numer toru do którego odnosi się panel informacyjny SIP,

- w wierszu poniżej wyświetlone nagłówki kolumn,

- trzy wiersze  informacji o najbliższych odjazdach pociągów składające się z godziny odjazdu, przewoźnika, kierunku i pola uwag z możliwością wyświetlania scrollowanych uwag,

- wiersz przedostatni – zapewniona możliwość zaprezentowania komunikatu tekstowego np. na temat utrudnień w ruchu, ( w przypadku gdy komunikat będzie dłuższy niż ilość znaków w dedykowanej linii, tablice będą przewijały poziomo komunikat od strony prawej do lewej celem ukazania całej treści),

- ostatni wiersz; logo przewoźnika, wypośrodkowana nazwa dnia tygodnia i data 
a w narożniku czas rzeczywisty,

- informacje o odjazdach na panelach informacyjnych SIP powinny być posortowane narastająco wg czasu odjazdu,

- po odjeździe pociągu z przystanku, informacje na panelach informacyjnych powinny być automatycznie zaktualizowane przez DCS  lub  Centrum, wiersz opisujący dany pociąg powinny zostać usunięty z panelu informacyjnego i informacja powinna ulec przesunięciu o jeden wiersz do góry, w pustym miejscu powinny zostać wyświetlone dane dotyczące odjazdu następnego  pociągu,

- wyświetlacze LED:

- wymiar minimalny obudowy ` 1500mm x 350mm x 90mm,

- wymiar maksymalny 1700mm x 450mm x 150mm, cyfry nie mniejsze niż 200x100mm,

- kąt świecenia 120o,

- kolor biały zimny,

- treść tablicy stała, biała na niebieskim tle (RAL 5002)  wg wzoru wskazanego przez Zamawiającego,

- kolor obudowy RAL5002 mat,

- tablice LED montowane przed wejściem na peron w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące parametrów techniczno-eksploatacyjnych paneli informacyjnych SIP:

- Panele informacyjne powinny być umieszczone w obudowach ze stali nierdzewnej, gwarantujących odpowiednio wysoki poziom zabezpieczenia przed korozją, kurzem, deszczem i zanieczyszczeniami z zewnątrz – zgodnie ze stopniem ochrony IP 65 lub wyższym (wymagany certyfikat lub potwierdzenie normy bezpieczeństwa dostarczony na etapie realizacji),

- Wnętrze panelu informacyjnego powinno być zabezpieczone przed skutkami opadów atmosferycznych, wilgoci i zapylenia,  wymagana jest obudowa hermetyczna z elementami chłodzenia zewnętrznymi (np. radiatory), bez wymiany powietrza z zewnątrz,

- Niedopuszczalne jest stosowanie w obudowie paneli informacyjnych otworów służących 
do chłodzenia lub układów z filtrami,

- Elementy konstrukcyjne oraz obudowa paneli informacyjnych powinny być odporne na korozję, wykonane ze stali nierdzewnej lub innych materiałów nie podlegających korozji np. aluminium,

- Zamawiający wymaga, aby strona czołowa paneli informacyjnych zapewniała eliminowanie refleksów i odbić, szyba klejona w klasie minimum P3 anti-glare, oraz była zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi (aktami wandalizmu) – poprzez zastosowanie wandaloodpornej obudowy,

- Rozmiar obudowy max 1100x620x250 (szer. x wys. x gł.),

- Dolna krawędź paneli informacyjnych LCD powinna znajdować się na wysokości min. 2,5 do 3 m nad powierzchnią peronu,

- Elementy konstrukcyjne nie mogą posiadać ostrych krawędzi,

- Mocowanie paneli informacyjnych musi posiadać zabezpieczenia utrudniające kradzież paneli,

- Panele informacyjne muszą prawidłowo pracować w przedziale temperatur otoczenia od 
-30oC do 50oC, w warunkach pełnego nasłonecznienia,

- Wymagane jest stosowanie grzałek nie powodujących dużego prądu udarowego przy załączaniu wychłodzonego panelu,

- Należy zapewnić sekwencyjne załączanie grzałek w każdym panelu SIP w celu ograniczenia działania zabezpieczeń nadprądowych,

- Panele informacyjne muszą być przystosowane do zasilania napięciem: 230V, 50Hz,

- Po zaniku napięcia zasilania i jego powrocie powinien być zapewniony automatyczny start paneli informacyjnych LCD,

- W sytuacji gdy łączność panelu informacyjnego LCD z serwerem DCS zostanie przerwana, panel informacyjny powinien automatycznie  przejść w tryb cyklicznej próby nawiązania połączenia z serwerem DCS; w przypadku braku połączenia powinno nastąpić wygaszenie panelu informacyjnego.

- Panele informacyjne LCD powinny być seryjnym produktem w celu łatwej i szybkiej wymiany tablicy w przypadku awarii, uszkodzenia lub zniszczenia.

## C.  Zarządzanie Systemem Info/SOS

- System INFO/SOS – system informacyjny i wzywania pomocy przeznaczony będzie do zapewnienia dwustronnej łączności – transmisji sygnałów audio między pasażerami znajdującymi się na peronie SKM a Służbami Informacyjnymi (dyspozytor, informacja dla podróżnych SKM) lub SOK znajdującymi się w Centrum (sterowania i nadzoru) w Gdyni Głównej lub Gdańsku Głównym.

- Do prawidłowej pracy systemu INFO/SOS konieczne będzie zapewnienie transmisji między urządzeniami montowanymi w Centrum i na stacji.

- Zainstalowane na peronach stacji, kolumny INFO/SOS po podłączeniu zasilania (48V/dc) 
i transmisji Ethernet oraz odpowiedniego skonfigurowania komputerów i systemów w Centrum powinny być  gotowe do działania.

- W kolumnach INFO/SOS znajdują się przyciski przywoławcze, ukryte mikrofony i głośniki. Po wciśnięciu przycisku powinna zostać uruchomiona sygnalizacja wizualna i dźwiękowa, powiadamiająca Służby Informacyjne (dyspozytor, informacja dla podróżnych) lub służby SOK  w Centrum (sterowania i nadzoru) w Gdyni Głównej lub Gdańsku Głównym, że pasażer (ze wskazanej lokalizacji) jest zainteresowany  uzyskaniem informacji.

- Wszystkie rozmowy przychodzące do urządzeń (serwera) w Centrum powinny być nagrywane przez system rejestracji audio.

- System INFO/SOS ma być powiązany z systemem monitoringu wizyjnego CCTV w celu zapewnienia odpowiedniego (umożliwiającego zarejestrowanie zdarzenia) ustawienia kamer obrotowych po otrzymaniu sygnału z kolumn INFO/SOS o nawiązaniu połączenia z Centrum.

- Nawiązanie i wykonanie połączenia z urządzeniami – słupkami Info/SOS, musi odbywać się za pomocą istniejących konsoli i pulpitów mikrofonowych zainstalowanych w GG-SKM megafon  i G-SKM megafon oraz telefonu IP Dyspozytora SOK SKM.

## Zarządzanie Systemem rozgłoszeniowym

- System rozgłoszeniowy przeznaczony jest do dźwiękowego (głosowego) informowania podróżnych o rozkładzie jazdy pociągów i ewentualnych zmianach w ich kursowaniu.

- Do prawidłowej pracy systemu rozgłoszeniowego konieczne jest zastosowanie głośników tubowych,  charakteryzujących się wysoką skutecznością akustyczną – pasmo przenoszenia min 250-10 000 Hz,  z regulacją mocy (z transformatorami) przeznaczonych do pracy w instalacjach o napięciu 100V. Obudowa wykonana z materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych umożliwiająca zastosowanie głośników na zewnątrz (klasa ochrony IP66).

- System rozgłoszeniowy musi być sterowany sygnałami audio pochodzącymi z:

- modułów generujących automatyczne komunikaty dźwiękowe SIP,

- pulpitów (konsoli) INFO/SOS zainstalowanych w Centrum, z których Służby  Informacyjne (dyspozytor, informacja dla podróżnych) lub SOK będą mogli wygłaszać zdalnie komunikaty (awaryjne, specjalne),

- generatorów sygnałów alarmowych (opcja).

- System rozgłoszeniowy będzie współpracował z systemem INFO/SOS i modułem generujący komunikaty głosowe systemu SIP.

## Zarządzanie Systemem prezentacji czasu

- Systemy zegarowe, które będą montowane na peronach SKM służą do prezentacji bieżącej godziny w trybie analogowym i synchronizacji wskazań zegarów.

- Na peronach będą montowane zegary analogowe – dwustronne, wtórne tzn. sterowane z centrali zewnętrznej impulsami 24V +/-.

- Centrala zewnętrzna sterujących pracą zegarów (synchronizowana sygnałem GPS) powinna być zlokalizowana w szafie kablowej / kontenerze, usytuowanej w obrębie peronu SKM.

- Oświetlenie zegara powinno być z obwodu oświetlenia zmierzchowego peronów SKM.

- Podświetlenie zegara wykonane w technologii energooszczędnej.

# VI . Pozostałe wymagania w zakresie realizacji zamówienia

- Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone 
i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie
 z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie prace towarzyszące konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w szczególności obejmujące opracowanie szczegółowego harmonogramu wykonania prac oraz dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wszystkie wykonane prace na okres minimum 24 miesięcy przy zastrzeżeniu, że bieg okresu gwarancji rozpocznie się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego robót i obejmuje:

- wady materiałowe i konstrukcyjne,

- niespełnienie deklarowanych przez producenta parametrów lub funkcji użytkowych,

- dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów powykonawczych przewidzianych umową,

- naprawę wykrytych uszkodzeń, w tym wymianę uszkodzonych elementów na nowe.

4.    Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wyniki badań (testów), atesty, zezwolenia , świadectwa

bądź inne dokumenty stwierdzające, że dostarczone i zainstalowane w ramach realizacji

przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia są zgodne z wymogami określonymi w opisie

przedmiotu zamówienia i obowiązującymi przepisami. Wykonawca dostarczy ww. dokumenty

przed podpisaniem protokołu bezusterkowego odbioru danej części zamówienia.

5.   Wykonawca zapewni szkolenie dla Administratora Systemu i użytkowników SIP.

a) Przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu niezbędne

materiały szkoleniowe, w tym instrukcje obsługi, w języku polskim w formie papierowej oraz

w formie elektronicznej (format PDF lub DOC na CD/DVD),

b) Szkolenia przeprowadzone będą przez Wykonawcę w języku polskim,

c) Szkolenia personelu będą obejmowały w szczególności: zarządzanie, administracje i obsługę

elementów SIP oraz techniki korzystania ze wszystkich funkcjonalnych modułów systemu

(sprzętu i oprogramowania).

d)  Przed rozpoczęciem szkoleń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym plan i zakres szkoleń.

6.   Na wykonany i przekazany do eksploatacji „Zintegrowany System Informacji Pasażerskiej na

przystankach osobowych Gdańsk Zaspa i Sopot Kamienny Potok oraz Centrum GG-SKM Gdynia

Główna” , Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 mcy, licząc od daty podpisania protokołu

końcowego i przekazania ZSI do eksploatacji.

7.  W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia wsparcia technicznego

obsługi Systemu w zakresie konsultacji udzielanych w języku polskim – administratorom,

operatorom i uprawnionym członkom zespołu eksploatacji SIP, drogą telefoniczną lub poprzez 
          e-mail.