Zał. nr 4 Specyfikacja czynności dodatkowych podczas naprawy czwartego poziomu utrzymania – P4

- EZT serii EN 57 - 973

| Lp. | Czynność | Opis czynności |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana wszystkich obręczy zestawów kołowych na nowe |  |
| 2 | Wykonanie malatury systemem „mokro na mokro” z warstwą lakieru antygraffiti | System MEGAprotect Rail System I lub równoważny, który uzyskał wyniki spełniające wymagania Dokumentu Normatywnego nr D.N. 001/08 „Wyroby lakierowane w pasażerskim taborze szynowym” Instytutu Kolejnictwa |
| 3 | Montaż 2 modułowych kabin WC | Kabiny WC dostarczy Zamawiający |
| 4 | Montaż kompletu nowych ław | Ławy dostarczy Zamawiający |
| 5 | Wymiana podłogi (blacha, sklejka, wykładzina) | Wymiana 100% powierzchni |
| 6 | Wymiana okablowania obwodów ogrzewania | Wymiana 100% okablowania |
| 7 | Montaż 2 uchwytów na rowery | Zamontować dwa potrójne uchwyty do przewozu rowerów w pozycji pionowej. Uchwyty typu GRAMET lub równoważne zamontować w wagonie „Ra” po ówczesnym demontażu siedzeń w przestrzeni pomiędzy WC, a ścianką przedsionka. Uchwyty rowerowe zamontować do ściany bocznej wykorzystując otwory po ówczesnym demontażu bagażników. Grzejniki osłonięte zamontować w pozycji pionowej na ściance od WC oraz ściance do przedsionka. Pozostałe otwory zamaskować. |
| 8 | Wymiana górnych ramion pantografów na nowe |  |
| 9 | Montaż nowych ślizgaczy z nakładkami węglowymi – osobne nabieżniki dla każdej nakładki (nabieżniki nie tworzą zamkniętego profilu w kształcie litery U), nabieżniki wykonane z aluminium | Pantografy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia typu Urzędu Transportu Kolejowego |
| 10 | Montaż ramp dla osób poruszających się na wózkach, konstrukcja rozkładana z podłogi w pierwszym przedsionku wagonu Ra | Rozwiązanie musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego |

- EZT serii EN 57 - 1102

| Lp. | Czynność | Opis czynności |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana wszystkich obręczy zestawów kołowych na nowe |  |
| 2 | Wykonanie malatury systemem „mokro na mokro” z warstwą lakieru antygraffiti | System MEGAprotect Rail System I lub równoważny, który uzyskał wyniki spełniające wymagania Dokumentu Normatywnego nr D.N. 001/08 „Wyroby lakierowane w pasażerskim taborze szynowym” Instytutu Kolejnictwa |
| 3 | Montaż 2 uchwytów na rowery | Zamontować dwa potrójne uchwyty do przewozu rowerów w pozycji pionowej. Uchwyty typu GRAMET lub równoważne zamontować w wagonie „Ra” po ówczesnym demontażu siedzeń w przestrzeni pomiędzy WC, a ścianką przedsionka. Uchwyty rowerowe zamontować do ściany bocznej wykorzystując otwory po ówczesnym demontażu bagażników. Grzejniki osłonięte zamontować w pozycji pionowej na ściance od WC oraz ściance do przedsionka. Pozostałe otwory zamaskować. |
| 4 | Wymiana górnych ramion pantografów na nowe |  |
| 5 | Montaż nowych ślizgaczy z nakładkami węglowymi – osobne nabieżniki dla każdej nakładki (nabieżniki nie tworzą zamkniętego profilu w kształcie litery U), nabieżniki wykonane z aluminium | Pantografy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia typu Urzędu Transportu Kolejowego |
| 6 | Montaż ramp dla osób poruszających się na wózkach, konstrukcja rozkładana z podłogi w pierwszym przedsionku wagonu Ra | Rozwiązanie musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego |

- EZT serii EN 57 - 1827

| Lp. | Czynność | Opis czynności |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana wszystkich obręczy zestawów kołowych na nowe |  |
| 2 | Wykonanie malatury systemem „mokro na mokro” z warstwą lakieru antygraffiti | System MEGAprotect Rail System I lub równoważny, który uzyskał wyniki spełniające wymagania Dokumentu Normatywnego nr D.N. 001/08 „Wyroby lakierowane w pasażerskim taborze szynowym” Instytutu Kolejnictwa |
| 3 | Montaż 2 uchwytów na rowery | Zamontować dwa potrójne uchwyty do przewozu rowerów w pozycji pionowej. Uchwyty typu GRAMET lub równoważne zamontować w wagonie „Ra” po ówczesnym demontażu siedzeń w przestrzeni pomiędzy WC, a ścianką przedsionka. Uchwyty rowerowe zamontować do ściany bocznej wykorzystując otwory po ówczesnym demontażu bagażników. Grzejniki osłonięte zamontować w pozycji pionowej na ściance od WC oraz ściance do przedsionka. Pozostałe otwory zamaskować. |
| 4 | Wymiana górnych ramion pantografów na nowe |  |
| 5 | Montaż nowych ślizgaczy z nakładkami węglowymi – osobne nabieżniki dla każdej nakładki (nabieżniki nie tworzą zamkniętego profilu w kształcie litery U), nabieżniki wykonane z aluminium | Pantografy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia typu Urzędu Transportu Kolejowego |
| 6 | Montaż ramp dla osób poruszających się na wózkach, konstrukcja rozkładana z podłogi w pierwszym przedsionku wagonu Ra | Rozwiązanie musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego |